附件：                                  设备清单及技术参数一览表

| 序号 | 品目名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切肉丝片机 | 电源（V）：220V/380V；功率（KW）：1.5KW；工作效率（kg/h）:400/200；切片厚度：3.0mm。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 土豆去皮机 | 生产能力：750kg/h，240kg/h；配用动力：1.1KW 220V/0.75KW 380V；额定频率：50HZ；防水等级：IPX1；拨料盘直径：450mm/350mm；传动轴转速260r/min | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 切菜机 | 根茎类：土豆、芋头、番薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子块状物切成丁、丝、片状。叶菜类：芹菜、大白菜、高丽菜、大葱、菠菜等长条状之物切成丁、片、丝、条状。特性：将根茎类切成厚、薄片，丝、条、丁外形。成品形状：片、四角丝或条、丁。机械尺寸：1160*530*1000mm。机械重量：135KG以上。切割尺寸：2-60mm。产量：300-1000KG/HR。电源：220V。 单相：马力：3/4 HP | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 电蒸饭柜 | 柜身高1.2M，SUS 304-2B不锈钢制作，蒸柜内外胆全不锈钢制作；自动进水装置；立柱采用Φ51不锈钢管内含钢柱配可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 蒸汽发生器 | 常压燃气蒸汽发生器，环保发热管发热，优质SUS 304不锈钢制造，内胆无缝钢管，不易粘水垢，防干烧，电子自动点火，随开随关，自动进水，出蒸汽只需180秒；额定功率：120W ；天燃气耗气量4.5 m3/h | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 绞切肉二合一机 | 额定电压：220V/380V；额定功率：0.75KW；切片厚度：3.0mm；绞肉杆直径：62mm | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 绞肉机 | 额定功率1.5KW；额定电压：220V/380V；工作效率：300 kg/h | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 双门消毒柜 | 立柜式；柜体SUS 304优质不锈钢；面板1.2mm；内层采用1.0mm；消毒方式：紫外线+臭氧；额定电压：220V，额定功率：4kw | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 电磁炉 | SUS 304/1.5mm不锈钢制造；IPX4标准防水设计，集中密封接线盒，防静电线圈，多重屏蔽防辐射；电量：380V/25KW*2；6mm厚度微晶板，能承受800℃以上极限高温，风机延时2分钟关断，散热彻底。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 广式双炒双尾灶 | 面板采用SUS 304-2B厚度为1.5mm不锈钢，炒炉围板，后背板及其他辅助板选用SUS 304厚度为1.0mm不锈钢；配效节能炉头，铸铁炉芯长明装置，双助燃风机，进口波子擎，炉体骨架采用40*40mm优质碳素角钢及4mm的冷轧钢板焊接而成；鼓风机220V/550W；炉面板左前缘落水槽内设Φ38mm落水口；炉灶前板设置有观察孔；炉脚选用Φ48mm镀锌管支撑炉身，外套Φ50mm*1.0mm无缝不锈钢管，炉脚下部装有M24可调螺栓，炉具背板上装有水嘴，配汤锅。尺寸：1800*950*800 mm | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 广式单炒单尾灶 | 面板SUS304厚度为1.5mm优质不锈钢制作，水围、炉围、前板、背板、侧板为1.2mm SUS304不锈钢，面板底下为日本热抗阻纤维材料绝缘隔热。高级耐火砖，意大利进口气制，配长明火，低噪音节能炉头，低噪音风机（220V/550W），炉脚采用Φ60*1.2mm不锈钢管制作，配不锈钢调节脚。尺寸：1100*1100*800 mm | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 单眼大锅灶 | 主材为SUS 304不锈钢发纹贴塑板制作；面板厚1.5mm，水围、炉围、前板、背板、侧板为1.2mm，一次性模压成型，炉脚采用Φ60*1.2mm不锈钢管制作，配不锈钢调节脚，高效节能炉头，日本高级耐火棉及高温发泡双层隔热高级耐火砖，日制进口气制，点火棒。尺寸：1100*1150*1150 mm | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 四门雪柜 | 额定电压：220V/50HZ，额定功率：700W；温度：冷藏 -2~18℃ 冷冻 -22~ -17℃；制冷形式：风冷双温；尺寸：1200*740*1950 mm；SUS 304不锈钢内胆外壳，绿色环保发泡剂、制冷剂 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 双门冷藏柜 | SUS 304-2B不锈钢内胆外壳，绿色环保发泡剂、制冷剂，门体自动回归及悬停装置。额定电压：220V/50HZ 额定功率：330W；温度：+1~+8℃；尺寸：1314*845*2130 mm；制冷形式：风冷 | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 蒸包炉（燃气） | 规格：710*710*700 mm；电源：220V/50HZ；功率：80W（风机的功率）；孔直径：380mm；外壳内胆为SUS 304厚度1.5mm的不锈钢制作 | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 | 蒸包炉（电） | 规格：710*710*700mm；电源：220V/380V/50HZ；功率：9KW/12KW；孔直径：380mm；外壳内胆SU 304厚度为1.2mm不锈钢制作 | 1 | 台 |  |  |  |
| 17 | 面条炉 | 电压：220V；功率：9KW/16KW；频率：50HZ；规格：650*700*1000mm；容量：100L；外壳内胆为SUS 304厚度1.2mm不锈钢制作，圆孔直径：70 mm | 1 | 台 |  |  |  |
| 18 | 电饼铛 | 电源：380V；功率：48KW；额定频率：50HZ；工作温度：120-250℃；内径：53CM；净重：45KG；尺寸：840*660*760MM；双面加热，加厚铝锅 | 1 | 台 |  |  |  |