附件 1

| 产品名称 | 尺寸/型号 | 技 术 要 求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集气罩 | 7000*1500*550(mm) | 材料：采用优质304不锈钢板,经机械磨砂贴塑处理,主体为1.0mm,整体焊缝牢固,焊点无陷落、破裂及变色现象，表面焊疤磨平、抛光处理。 | ㎡ | 10.5 |  |  |
| 不锈钢烟管 | 600*600*16000 (mm) | 采用优质304不锈钢板制作，主体为1.0mm，烟管联接处在内部须密封做防漏处理。 | ㎡ | 38.4 |  |  |
| 不锈钢弯头 | 600*600 ( mm) | 采用优质304不锈钢板制作，主体为1.0mm，烟管联接处在内部须密封做防漏处理。 | 只 | 2 |  |  |
| 不锈钢变径 | 600*600 ( mm) | 采用优质304不锈钢板制作，主体为1.0mm，烟管联接处在内部须密封做防漏处理。 | 只 | 2 |  |  |
| 轴流风机 | 6# | 1.功率：2.2KW 2.电压：380V 3.推荐品牌：上海德东、广东九州、上海应达 | 台 | 1 |  |  |
| 风管百叶封头 | 600*600 (mm) | 铝合金.或不锈钢。 | 扇 | 1 |  |  |
| 风机保护开关控制箱 | 1h | 风机保护开关包括启动开关60A,回向空气开关、交流接触器、热保护器等保护装置，具有过电流、欠电流、缺项、项不平衡、反相、堵转保护功能 | 台 | 1 |  |  |
| 投标价格 | 合计 |  |  |  |  |  |