附件2：                         监控设备清单

| 序 | 名称 | 技术要求参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机（含支架） | 1/3“，130万像素CMOS传感器，最大1280*720 视频压缩：H.264增强版 支持Onvif协议 同时独立传输960P和D1双码流，可选择一路用于实时视频浏览，一路用于实时录像兼具报警抓拍 红外可视距离不小于30米 支持IE或中控、手机客户端 支持自动曝光、自动白平衡、自动增益 网络延时：0.10s 最低照度：0.005Lux/F1.6（彩色）;0Lux(红外灯开启) IR-CUT双滤光片切换 码流：300Kbps—2.5Mbps 视频帧率:50Hz: 25fps (1280x720/1280x960/432x240/640x352/320x240/640x480/720x576) 60Hz: 30fps (1280x720/1280x960/432x240/640x352/320x240/640x480/720x576) 支持协议:TCP/UDP/IP/HTTP/FTP/SMTP/DHCP/DNS/ARP/ICMP/POP3/NTP 防护等级：IP67 工作环境：温度-20~+70℃，湿度10~85% | 台 | 16 |  |
| 2 | 硬盘录像机 | 16路高清接入，最大支持1920*1080P 支持HDMI、VGA视频输出 RJ45 10M/100M ≥2 支持音频 支持H.264增强编码方式 SATA≥4 支持WEB、手机客户端、管理平台网络监控 支持P2P穿透功能 功耗≤10W | 台 | 1 |  |
| 3 | 交换机 | 10/100/1000Base-T以太网端口≥24 带宽≥4.8Gb 支持IEEE802.3，IEEE802.3u | 台 | 1 |  |
| 4 | 硬盘 | 监控专用，容量≥3000G，64M，SATA（ 6Gb/s，NSQ），5900RPM | 块 | 2 |  |
| 5 | 平台管理软件 | 摄像机、DVR/NVR、存储服务器进行统一管理 支持128路摄像机同时管理 支持摄像机设备自动搜索、批量添加功能，快速实现摄像机自动添加 支持设备批量配置、批量升级功能，摄像机批量处理更简单 设备批量校时功能，可通过NTP对所有管理设备进行时间同步 支持集信令管理、视频流音频流管理于一体，提供人性化易操作客户端界面。 支持最多扩展3个辅屏，最大可扩展到128个实况播放窗格 支持视频轮巡业务可实现组管理，在界面上直接拖入实况窗格，即可实现轮巡轮巡业务 支持提供走廊格式实况窗格，有效提升走廊应用场景监控效率 支持录像的检索业务，提供对DVR、NVR、存储服务器录像检索功能 支持本地录像回放、远程录像回放，综合管理存储资源 支持分时段配置录像计划，可以“按日”或“按周”配置录像计划，并可单独配置节假日的录像计划 支持16路视频同时回放，提升录像回放效率 支持云台控制，云台预置位、录制巡航、轨迹巡航、巡航计划的设置 支持温度告警、设备上下线告警、运动检测告警等多种告警业务，提供统一告警管理界面 支持告警联动功能，可根据上报告警信息联动实况、存储、预置位、开关报警等 支持标准H.264、MJPEG编码，通用视频标准 音视频业务统一管理，可实现音视频同步浏览 音视频同步回放功能，实现监控场景音视频同步再现 | 套 | 1 |  |
| 6 | 液晶监视器 | 50英寸，支持1920*1080，HDMI | 台 | 1 |  |
| 7 | 网线 | 超五类网线，国标，全铜，24AWG线规 | 箱 | 4 |  |
| 8 | 多媒体箱 | IP20防护 SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条1.5mm，其它1.2mm。 脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 | 个 | 1 |  |
| 9 | 电源线 | 国标无氧铜RVV2*1.0 ，70度环保新料，阻燃 | 米 | 300 |  |
| 10 | PVC管 | 国标，阻燃电工PVC管 | 米 | 500 |  |
| 11 | 监控器挂架 | 承载：45kg 上下可调角：15—30度 左右旋转角：360度 | 套 | 1 |  |
| 12 | 施工辅材 | 满足现场施工安装要求 | 批 | 1 |  |