附件：

芜湖市绿地设计导则

1.总则

为进一步提高芜湖城市绿地设计水平，充分发挥绿地改善生态环境、美化城市景观的功能，建设布局合理、绿量适宜、特色鲜明的城市绿地，特制定本导则。

本导则适用于芜湖市区内新建、改建、扩建的各类城市绿地的设计。

各类绿地设计除应执行本导则外，应符合国家现行有关标准的规定。

2.设计原则

2.1以人为本原则。设计须符合市民的休闲健身等需求和审美趋向。

2.2生态性原则。突出植物的季相变化和环境效益。

2.3因地制宜原则。坚持按节约型园林绿地来建设。

3.城市园林绿地设计单位资质要求

必须具备风景园林工程设计专项乙级（含乙级）以上资质；公园及大型综合性绿地必须具备风景园林工程设计专项甲级、建筑乙级(含乙级)以上双资质。

4.城市园林绿地设计各阶段的主要内容：

4.1方案设计阶段

需提供设计说明（包括设计范围、设计理念、设计原则、设计依据等）、总平面图、视线分析图、交通图、功能分析图、竖向图、灯光配置方案图、标识家具平面布置图、分区平面图（主入口、次入口、重要节点等）、植物配置意向图、反映景观设计意图的效果图多张（包括整体鸟瞰图）、方案设计估算。

道路绿化设计方案还需提供苗木的品种和规格。

4.2初步设计阶段

必须在甲方认可的方案基础进行初步设计。

设计说明、总平面设计图、分区平面设计图、竖向设计图、分区详细竖向设计、排水平面图、地面铺装总平面图、分区铺装平面设计图（含铺装材料图片及铺装方式索引）、绿化种植说明书、苗木表、绿化布置图（包括总平面、乔灌木、地被三部分）、植物参考图片、重点区域的详图、景观设计中建筑及小品的平、立、剖面图及节点大样图、灯光、喷泉、喷灌系统定位及效果设计图、景观装修材料说明及样本标识、垃圾箱、座凳等小品（定位、选型或意向性设计等）设计图、背景音乐系统布置图、工程概算书等。

4.3施工图设计

施工图设计应根据已批准的规划设计文件及方案修改后所收集的基础资料进行设计。

绿化平面图应有尺寸标注结合方格网布置，便于施工放线；必须按1:300或以下的比例进行绘制；引线标注必须标明数量；苗木表中自然式种植的不同苗木规格必须分别列表；观赏价值高的乔木需附彩色图片。居住区绿化施工图则应包含绿地面积计算书。

5.城市各分类绿地设计要求

5.1公园绿地

5.1.1公园范围内古树名木严禁砍伐或移植，并应采取保护措施。

5.1.2公园范围内原有乔木应保留，有文物价值和纪念意义的建筑物、构筑物应保留并结合到园内景观之中。

5.1.3公园的绿化用地应全部用绿色植物覆盖。建筑物的墙体、构筑物可布置垂直绿化。

5.1.4通行机动车辆的园路边乔木分枝点不得低于3m。

5.1.5除专类园（区）外，公园绿地绿化面积少于3000m2的，植物种类数量大于30种；公园绿地面积在3000-10000m2的，植物种类大于50种；绿地面积在10000-20000 m2的，植物种类数量大于60种；公园绿地面积大于20000 m2的，植物种类数量大于80种。

5.2道路绿地设计

5.2.1园林景观路绿地率不得小于40％。

5.2.2双向六车道的两侧分车绿带宽度须大于2m。

5.2.3绿化分隔带宽度大于等于2m的须种植乔木。

5.2.4行道树株距须不大于5m，胸径须不小于12cm，分枝点高度须不小于3m。

5.2.5在道路交叉口视距三角形范围内，行道树绿带应采用通透式配置，不能影响通行视距安全要求。

5.2.6生态停车场乔木分枝点高度应满足：大、中型汽车停车场>4m,小型停车场>2.5m，自行车停车场>2.2m。地面铺装尽可能采用透水、透气结构的材料，在不影响车辆承重的前提下，提倡用绿色植物结合承重格铺装。

5.2.7立交桥墙体和桥墩宜进行垂直绿化。

5.2.8人行道后侧绿化：双向六车道的后侧绿化带宽度须不小于15m，景观大道、国道、快速通道的后侧绿化带宽度须不小于20m。《芜湖市绿道总体规划》中明确要求建设绿道的道路须按绿道规范进行设计。

5.3.居住区绿地规划设计

5.3.1绿地率：新区建设不应低于30％；旧区改造不宜低于25％。

5.3.2常绿乔木与落叶乔木种植数量的比例应控制在1:3-1:4之间。

5.3.3在绿地中乔木、灌木的种植面积比例一般应控制在60％，非林下草坪、地被植物种植面积比例宜控制在40％左右。

5.3.4绿地中游步道和小型铺装场地的铺装面积应控制在25%以内。提倡采取林下铺装的形式。

5.4附属绿地设计

5.4.1对环境有大气、噪音等污染的厂矿企业单位，绿地率不小于30%，设置宽度不小于30米的防护林带。

5.4.2属于旧城改造区的单位绿化覆盖率不低于30%。

5.4.3同一绿地中落叶乔木与常绿乔木的比例为1：2至2：1；乔木与灌木的比例为1：6至1：3，乔灌木在绿地中的种植面积比例一般应达到60%，非林下草坪、地被植物面积不得超过40%。

5.4.4坚持以植物造景为主的原则，硬质铺装面积应小于绿地总面积的30%。